努 力  创 造  智 能  生  活

[image: image32.jpg]~=—30,0000 —=

|

30.0000

¢





A-ES800 系列单指纹柜锁

产
品
手
册

版 本
1 . 2 ， 2 0 25  年
07  月

目录

产品参数规格
3
产品硬件介绍
4
A-ES801 面板示意图
4
A-ES802 面板示意图
5
A-ES827 面板示意图
6
A-ES832 面板示意图
7
ST881 锁体示意图
8
ST882 锁体示意图
9
ST883 锁体示意图
10
产品安装提示
11
产品操作说明
12
本地操作说明
12
1.灯光指示：
12
2.注册指纹：
13
3.添加新的指纹
13
4.摩斯密码的使用：
14
产品标准配套明细及包装规格
16
A-ES801 配套标准
16
A-ES802 配套标准
17
A-ES827 配套标准
18
A-ES832 配套标准
19
产品参数规格

	A-ES800 系列产品规格参数表

	支持开锁方式
	指纹

	支持用户数
	指纹用户：20

	本地管理功能
	支持

	供电方式
	3 节 7 号碱性电池

	待机电流
	正常使用可续航一年以上

	工作电流
	<50mA

	备用电源接口
	TYPE-C USB

	工作温度
	-20°C  到 60°C

	相对湿度
	20%到  85% (不凝结)

	抗静电能力(ESD)
	接触放电±8KV,非接放电±15KV

	推荐使用场景
	衣柜/床头柜/鞋柜/抽屉等


产品硬件介绍

A-ES801 面板示意图

[image: image33.jpg]



安装面板时，面板开孔如下图所示，中间开一个直径 16mm 的安装孔。

[image: image34.jpg]



A-ES801 附送 16mm 面板螺丝，可匹配，厚度 15mm~15.50mm 面板。

A-ES802 面板示意图[已停产]

[image: image35.jpg]



安装面板时，面板开孔如下图所示，中间开一个直径 16mm 的安装孔。

[image: image36.jpg]



A-ES802 附送 16mm 面板螺丝，可匹配，厚度 15mm~15.50mm 面板。

A-ES827 面板示意图

[image: image37.jpg]



安装面板时，面板开孔如下图所示，中间开一个直径 30.5mm 的安装孔。

[image: image38.jpg]



A-ES827 附送 14mm*3mm；15.70mm*3mm 面板螺丝，可匹配，厚度

15mm~25mm 面板。

A-ES832 面板示意图

[image: image39.jpg]3

94

—
2
o
51,50 _ 05 _|
N

— Eke

B4R

12

18.50





安装面板时，面板开孔如下图所示，中间开一个直径 10mm 的安装孔。

[image: image40.jpg]55

@a50_

45

12.10

7.10





A-ES832 附送 16mm 面板螺丝，可匹配，厚度 15mm~30mm 面板。

ST881 锁体示意图[已停产]

主体示意图

[image: image41.jpg]Sl

191

54

SL

80l





[image: image42.png]Kz~ m WIRE = m LHERTENR




卡扣示意图

ST882 锁体示意图

主体示意图

[image: image43.png]



卡扣示意图

[image: image44.png]



ST883 锁体示意图

主体示意图

[image: image45.png]



卡扣示意图

[image: image46.jpg]



产品安装提示

建议按照如下步骤安装本产品

[image: image47.jpg]



注意事项：

收到产品后，建议安装前，先装好电池，连好线，简单测试下产品的基本功能，包括锁舌是否进出正常，指纹是否可以正常录入，蓝牙是否正常连接。

建议设置好以后，再安装，这样就避免了安装好后，发现问题浪费安装的时间。

建议先安装卡扣，再安装锁体，再根据卡扣的位置，进行锁体的安装，卡扣类似隐藏安装，万一安装出现问题，需要重新安装，不影响产品的美观，锁体如果位置安装出现的问题，重新安装，有可能会影响美观。

产品操作说明

为方便大家使用本产品，满足更多人群使用产品的习惯，本产品支持本地管理，下面我们介绍一下。

本地操作说明

本产品，初始化默认为体验模式，“体验模式状态下，任意指纹都可开锁”。

1.灯光指示：

●指纹验证成功：指示灯为蓝灯闪一下，表示该设备处于出厂状态

●指纹验证成功：指示灯为绿色闪一下

●指纹验证失败：指示灯为红色闪三下

●低电量报警：指纹验证成功后绿灯闪一下，红灯闪三下表示电量不足

2.注册指纹：

在注册中超时会退出，退出后需要重新开始。在注册中超时红灯闪一下。 （注：第一次注册指纹，默认注册两枚指纹）

手指长按至蓝绿灯（天蓝色）常亮手指抬起；

开始注册指纹；

2..3 手指连续抬起、按压十次直到绿灯亮后停止，表示第一枚指纹注册成功；

2.4.第一枚指纹注册成功提示后蓝灯亮起，更换第二枚新手指再连续抬起、按压十次，直到绿灯亮后停止，表示第二枚指纹注册成功。

（注：录入指纹时，按一次手指需抬起一次，不要一直按着不动，录入时手指需上下左右来回移动，避免手指同一部位按压十次。）

3.添加新的指纹 :

用已录入的手指验证成功后长按至蓝绿灯亮，抬起；

开始录入新的指纹，手指连续抬起、按压十次直到绿灯亮后停止，表示新的指纹注册成功。

4.摩斯密码的使用：（恢复出厂设置后，所有指纹不可恢复。）

使用摩斯密码恢复出厂设置

a,验证指纹成功后长按至蓝绿灯亮起(长按请勿抬起)；

b, 白灯亮起(长按请勿抬起)；

c,直至红灯亮起后松开，绿灯亮一下，表示已清空所有指纹，恢复出厂 状态。

应急密码的设置

a, 指纹开锁后长按至蓝灯亮(长按请勿抬起)，直到白灯亮起后松开；

b,松开后绿灯亮起，指纹按压一次计数一次(比如按压 5

下就是数字 5) ，按压设定的次数后等待蓝灯亮起；

c, 蓝灯亮起后， 按压设定的次数(比如按压 6 下就是数字 6)， 按完设定 的次数后等待灯灭。

d, 绿灯按压的数字和蓝灯按压的数字组成两位数(比如

56)， 请记住你 的密码。

应急密码的使用

a,当指纹不能正常开锁后，用任意指纹长按直到白灯闪烁后松开；

b,松开后绿灯亮起， 按压之前设定的次数(比如 5 次)，然后等待蓝灯 亮起；

c, 蓝灯亮起后按压设定的次数(比如 6 次)， 然后等待灯灭。

d,在灯灭之前如果红灯闪烁，表示密码错误；如果绿灯闪烁，表示密码  正确。

e,密码正确后锁会自动打开，并且恢复出厂状态，需要重新注册指纹。

摩斯密码使用“注意事项”：

a,如果未设置过应急开锁密码，默认密码为 33，如果有设置，那么默认 密码就已失效。

b,恢复出厂状态后，设置密码失效，变为默认密码。

c,在应急开锁密码设置和使用中超时会退出，退出后需要重新开始。应 急开锁密码设置超时红灯闪一下，应急开锁密码使用超时红灯闪两下。

产品标准配套明细及包装规格

A-ES801 配套标准

A-ES801+ST881 配套明细（锁体可以选配）

	图示
	名称
	尺寸
	数量

	[image: image1.jpg]



	A-ES801 面板
	30mm*30mm*8mm
	1

	[image: image2.jpg]2-9L5

IRE]





	ST883 锁体
	92mm*60mm*24.0mm
	1

	[image: image3.jpg]



	锁扣
	55mm*21mm*12.10mm
	1

	[image: image4.jpg]



	面板固定片
	35mm*16mm*1.2mm
	1

	[image: image5.png]



	十字槽沉头木螺钉（面板）
	3.5mm*16mm
	2

	[image: image6.png]



	十字槽沉头木螺钉（锁体）
	3.5mm*16mm
	2

	[image: image7.png]



	十字槽沉头木螺钉（锁扣）
	3.5mm*16mm
	2

	[image: image8.png]




	十字沉头自攻螺丝（固定片）
	KA2.2mm*12mm
	2


A-ES801 包装规格

A-ES801+ST883 包装规格

	包装重量
	0.10kg
	纸盒尺寸
	95 mm*95mm*25mm

	装箱标准
	200套/1 箱； 重量：24.5kg
	纸箱尺寸
	47cm*38cm*34.5cm


A-ES802 配套标准

A-ES802+ST881 配套明细（锁体可选配）

	图示
	名称
	尺寸
	数量

	[image: image9.jpg]




	A-ES802 面板
	31mm*31mm*6.8mm
	1

	[image: image10.jpg]



	ST881 锁体
	94mm*35mm*18.5mm
	1

	[image: image11.jpg]



	锁扣
	55mm*21mm*12.10mm
	1

	[image: image12.png]



	十字槽沉头木螺钉（面板）
	3.5mm*16mm
	2

	[image: image13.png]



	十字槽沉头木螺钉（锁体）
	3.5mm*16mm
	2

	[image: image14.png]



	十字槽沉头木螺钉（锁扣）
	3.5mm*16mm
	2


A-ES802 包装规格

A-ES802+ST881 包装规格

	包装重量
	0.10kg
	纸盒尺寸
	115mm*77mm*50mm

	装箱标准
	72 套/1 箱； 重量：6.7kg
	纸箱尺寸
	51cm*39cm*21.5cm


A-ES827 配套标准

A-ES827+ST882 配套明细（锁体可选配）

	图示
	名称
	尺寸
	数量

	[image: image15.jpg]



	A-ES827 面板
	35mm*30.5mm**12mm
	1

	[image: image16.png]



	ST882 锁体
	108mm*54mm*19.5mm
	1

	[image: image17.jpg]



	锁扣
	45mm*19mm*14.5mm
	1

	[image: image18.jpg]



	面板固定片
	36mm*16mm*1.10mm
	1

	[image: image19.jpg]



	十字平头螺丝（面板）
	11.5mm*3mm
	2

	[image: image20.jpg]



	十字平头螺丝（面板备用）
	14mm*3mm
	2

	[image: image21.jpg]



	十字平头螺丝（面板备用）
	15.70mm*3mm
	2

	[image: image22.png]



	十字槽沉头木螺钉（锁体）
	3.5mm*16mm
	2

	[image: image23.png]



	十字槽沉头木螺钉（锁扣）
	3.5mm*16mm
	2

	[image: image24.png]



	十字槽沉头木螺钉
	13.8mm*2.8mm
	2

	[image: image25.png]



	十字槽沉头木螺钉
	8mm*2.5mm
	1


A-ES827 包装规格

A-ES827+ST882 包装

	包装重量
	0.15Kg
	纸盒尺寸
	115mm*77mm*50mm

	装箱标准
	100 套/1 箱； 重量：15.5kg
	纸箱尺寸
	46cm*37.5cm*34cm


A-ES832 配套标准

A-ES832+ST882 配套明细（锁体可选配）

	图示
	名称
	尺寸
	数量

	[image: image26.jpg]




	A-ES832 面板
	74.70mm*35mm*8.5mm
	1

	[image: image27.png]




	ST882 锁体
	108mm*54mm*19.5mm
	1

	[image: image28.jpg]



	锁扣
	45mm*19mm*14.5mm
	1

	[image: image29.png]



	锁扣十字自攻螺丝
	3.5mm*16mm
	2

	[image: image30.png]



	锁体十字自攻螺丝
	3.5mm*16mm
	2

	[image: image31.png]



	面板十字自攻螺丝
	3.5mm*16mm
	2


A-ES832 包装规格

A-ES832+ST882 包装

	包装重量
	0.12Kg
	纸盒尺寸
	115mm*77mm*50mm

	装箱标准
	100 套/1 箱； 重量：12.5kg
	纸箱尺寸
	46cm*37.5cm*34cm


�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�











[image: image48.jpg]B—43



[image: image49.jpg]| A
;
ALz |-
%5
B35 55
L1
982,15, *2-04,28" 5
[, B
pa= |
i A |
EW )
%
kd i
3

B-8| 125



[image: image50.jpg]


[image: image51.jpg]59.97

915
11.8,




[image: image52.jpg]238

6.9




[image: image53.jpg]


